- LM35 (Temperature Sensor Analog)

Gambar 1 LM35

1. Pengertian

LM35 adalah sensor suhu berbasis IC yang menghasilkan tegangan analog linier terhadap suhu dalam satuan °C. Sensor ini tidak memerlukan kalibrasi eksternal karena sudah dikalibrasi pabrik.

2. Konfigurasi Pin (Pinout)

Gambar 2 LM35 pinout

- VCC → Tegangan suplai (4V–30V)

- OUT → Output analog (berbanding lurus dengan suhu)

- GND → Ground

3. Insight Datasheet (Versi Praktis)

- Tegangan kerja: 4V – 30V

- Output: Analog (10 mV/°C)

- Rentang suhu: -55°C hingga 150°C

- Akurasi: ±0.5°C (pada 25°C)

Makna praktis:
Setiap kenaikan 1°C → output naik 10 mV.
Contoh: 30°C → 0.30 V

4. Prinsip Kerja

LM35 menggunakan perubahan tegangan pada junction semikonduktor akibat perubahan suhu.

Analogi: seperti air yang memuai saat panas—di sini yang berubah adalah tegangan listrik.

5. Karakteristik Sensor

- Sensitivitas: tinggi dan linear

- Respon: cepat

- Stabilitas: baik

- Dipengaruhi noise listrik

6. Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan:

- Mudah digunakan

- Linear (tidak perlu konversi rumit)

- Akurasi cukup baik

Kekurangan:

- Output analog (butuh ADC)

- Sensitif terhadap noise

7. Contoh Proyek IoT

Nama: Monitoring Suhu Ruangan
Cara kerja:
LM35 → Arduino → WiFi → Dashboard
Output: Grafik suhu real-time

- Thermistor

Gambar 3 NTC & PTC

1. Pengertian

Thermistor adalah resistor yang nilai hambatannya berubah signifikan terhadap suhu.

2. Konfigurasi Pin (Pinout)

- Dua kaki (tidak berpolaritas)

- Biasanya digunakan dengan resistor pembagi tegangan

3. Insight Datasheet

- Tegangan kerja: tergantung rangkaian

- Output: Analog

- Rentang: -50°C hingga 150°C

- Tipe: NTC (umum), PTC

Makna:
NTC → suhu naik, resistansi turun

4. Prinsip Kerja

Perubahan suhu memengaruhi mobilitas elektron dalam material semikonduktor.

Analogi: seperti jalanan macet → semakin panas → “lalu lintas elektron makin lancar”

5. Karakteristik

- Sangat sensitif

- Tidak linear

- Dipengaruhi kalibrasi

6. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan:

- Murah

- Sensitif tinggi

Kekurangan:

- Non-linear

- Perlu kalibrasi

7. Contoh Proyek

Nama: Smart Fan Otomatis
Cara kerja: suhu naik → kipas menyala
Output: kontrol kipas otomatis

- Humidity Sensor (DHT11/DHT22)

1. Pengertian

Sensor kelembapan yang mengukur kadar uap air di udara.

2. Pinout

Gambar 4 DHT11

- VCC

- DATA

- GND

3. Insight Datasheet

- Tegangan: 3.3V–5V

- Output: Digital

- Range: 20–90% RH

- Akurasi: ±2–5%

4. Prinsip Kerja

Menggunakan sensor kapasitif—kelembapan mengubah kapasitas listrik.

Analogi: seperti spons menyerap air → sifatnya berubah

5. Karakteristik

- Respon lambat

- Sensitif terhadap suhu

- Stabil cukup baik

6. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan:

- Mudah digunakan

- Output langsung digital

Kekurangan:

- Respon lambat

- Kurang akurat untuk industri

7. Contoh Proyek

Nama: Smart Greenhouse
Cara kerja: kelembapan rendah → aktifkan humidifier
Output: kontrol kelembapan otomatis

- Rain Sensor

Gambar 5 Rain Sensor

1. Pengertian

Sensor yang mendeteksi keberadaan air hujan berdasarkan konduktivitas.

2. Pinout

Module:

Gambar 6 pinout Rain sensor

VCC, GND, AO, DO

- AO → Analog

- DO → Digital

3. Insight Datasheet

- Tegangan: 3.3–5V

- Output: Analog + Digital

- Sensitivitas: adjustable

4. Prinsip Kerja

Air menghantarkan listrik → resistansi turun saat basah.

Analogi: seperti jalan jadi licin saat hujan—aliran jadi lebih mudah

5. Karakteristik

- Respon cepat

- Dipengaruhi kotoran

- Korosi bisa terjadi

6. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan:

- Murah

- Mudah digunakan

Kekurangan:

- Mudah berkarat

- Kurang tahan lama

7. Contoh Proyek

Nama: Jemuran Otomatis
Cara kerja: hujan → atap menutup
Output: proteksi pakaian

- Water Flow Sensor

Gambar 7 Water Flow Sensor

1. Pengertian

Sensor untuk mengukur laju aliran air menggunakan rotor dan sensor Hall Effect.

2. Pinout

3. Insight Datasheet

- Tegangan: 5V–18V

- Output: Digital pulse

- Range: 1–30 L/min

- Akurasi: ±10%

4. Prinsip Kerja

Air menggerakkan turbin → menghasilkan pulsa listrik.

Analogi: seperti kincir air yang berputar saat dialiri air

5. Karakteristik

- Respon real-time

- Bergantung tekanan air

- Akurasi sedang

6. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan:

- Mudah integrasi

- Output digital

Kekurangan:

- Tidak akurat di aliran kecil

- Bisa macet

7. Contoh Proyek

Nama: Monitoring Penggunaan Air
Cara kerja: hitung volume air → kirim ke aplikasi
Output: laporan konsumsi air

- Soil Moisture Sensor

Gambar 8 Resistive Soil Moisture sensor

1. Pengertian

Soil Moisture Sensor adalah sensor yang digunakan untuk mengukur tingkat kelembapan tanah berdasarkan kemampuan tanah menghantarkan listrik.

2. Konfigurasi Pin (Pinout)

Module:

Gambar 9 Pinout Soil Moisture sensor

2 pin logam

- VCC → Tegangan suplai

- GND → Ground

- AO → Output analog (nilai kelembapan kontinu)

- DO → Output digital (berdasarkan threshold)

3. Insight Datasheet (Versi Praktis)

- Tegangan kerja: 3.3V–5V

- Output: Analog + Digital

- Range: kering → basah (relatif, bukan satuan absolut)

- Sensitivitas: dapat diatur dengan potensiometer

Makna praktis:
Nilai rendah = tanah basah, nilai tinggi = tanah kering (umumnya, tergantung konfigurasi).

4. Prinsip Kerja

Mengukur resistansi listrik antara dua probe logam di tanah.

Analogi:
Tanah basah seperti spons berair → mudah menghantarkan listrik
Tanah kering seperti pasir → sulit menghantarkan listrik

5. Karakteristik Sensor

- Sensitivitas tinggi

- Respon cepat

- Mudah terpengaruh korosi

- Nilai tidak absolut (relatif)

6. Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan:

- Murah dan mudah digunakan

- Cocok untuk pembelajaran

Kekurangan:

- Mudah berkarat

- Akurasi rendah untuk penggunaan jangka panjang

7. Contoh Proyek IoT

Nama: Smart Irrigation System
Cara kerja:
Jika tanah kering → pompa air aktif
Output: penyiraman otomatis

- Gas Sensor (MQ Series)

1. Pengertian

Gas sensor (misalnya MQ-2, MQ-135) digunakan untuk mendeteksi konsentrasi gas tertentu di udara seperti LPG, CO₂, atau asap.

2. Konfigurasi Pin (Pinout)

3. Insight Datasheet

- Tegangan kerja: 5V

- Output: Analog + Digital

- Range: tergantung jenis gas

- Waktu pemanasan: ±20 detik

Makna praktis:
Sensor harus “dipanaskan” dulu sebelum data stabil.

4. Prinsip Kerja

Menggunakan material semikonduktor yang resistansinya berubah saat terkena gas.

Analogi:
Seperti hidung manusia—semakin kuat bau, semakin besar respon sensor

5. Karakteristik

- Sensitif terhadap banyak gas

- Respon sedang

- Dipengaruhi suhu dan kelembapan

6. Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan:

- Sensitivitas tinggi

- Banyak jenis

Kekurangan:

- Tidak spesifik (bisa mendeteksi banyak gas)

- Perlu kalibrasi

7. Contoh Proyek IoT

Nama: Deteksi Kebocoran Gas
Cara kerja:
Gas terdeteksi → alarm aktif → kirim notifikasi
Output: sistem keamanan

- Smoke Sensor

1. Pengertian

Smoke sensor adalah sensor yang mendeteksi keberadaan asap di udara, sering digunakan dalam sistem alarm kebakaran.

2. Konfigurasi Pin (Pinout)

Biasanya sama dengan MQ sensor:

VCC, GND, AO, DO

3. Insight Datasheet

- Tegangan: 5V

- Output: Analog + Digital

- Sensitivitas: tinggi terhadap asap

4. Prinsip Kerja

Partikel asap mengubah resistansi atau menghalangi cahaya (tergantung tipe sensor).

Analogi:
Seperti kabut yang menghalangi pandangan

5. Karakteristik

- Respon cepat

- Sensitif terhadap polusi

- Bisa false alarm

6. Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan:

- Deteksi dini kebakaran

- Mudah digunakan

Kekurangan:

- Bisa salah deteksi

- Perlu penempatan tepat

7. Contoh Proyek IoT

Nama: Smart Fire Alarm
Cara kerja:
Asap terdeteksi → buzzer + notifikasi
Output: sistem peringatan dini

- Alcohol Sensor

1. Pengertian

Sensor untuk mendeteksi kadar alkohol dalam udara, sering digunakan pada alat uji napas.

2. Konfigurasi Pin

VCC, GND, AO, DO

3. Insight Datasheet

- Tegangan: 5V

- Output: Analog + Digital

- Sensitivitas tinggi terhadap ethanol

4. Prinsip Kerja

Mirip MQ sensor—resistansi berubah karena reaksi kimia dengan alkohol.

Analogi:
Seperti hidung mencium bau alkohol

5. Karakteristik

- Sensitif

- Perlu kalibrasi

- Dipengaruhi suhu

6. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan:

- Deteksi cepat

- Mudah digunakan

Kekurangan:

- Tidak sangat akurat

- Bisa dipengaruhi zat lain

7. Contoh Proyek

Nama: Breath Analyzer Sederhana
Cara kerja:
Hembusan napas → deteksi alkohol
Output: indikator aman/tidak

- LDR (Light Dependent Resistor)

1. Pengertian

LDR adalah resistor yang nilainya berubah berdasarkan intensitas cahaya.

2. Konfigurasi Pin

- Dua pin (non-polar)

- Digunakan dalam rangkaian pembagi tegangan

3. Insight Datasheet

- Tegangan: tergantung rangkaian

- Output: Analog

- Sensitivitas: tinggi terhadap cahaya

4. Prinsip Kerja

Cahaya meningkatkan jumlah elektron bebas → resistansi turun.

Analogi:
Seperti jalan yang diterangi lampu → lebih mudah dilewati

5. Karakteristik

- Respon lambat

- Sensitif tinggi

- Dipengaruhi suhu

6. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan:

- Murah

- Mudah digunakan

Kekurangan:

- Lambat

- Tidak presisi

7. Contoh Proyek

Nama: Lampu Otomatis
Cara kerja:
Gelap → lampu menyala
Output: hemat energi

- Phototransistor

1. Pengertian

Phototransistor adalah transistor yang dikendalikan oleh cahaya, bukan oleh arus listrik pada basis seperti transistor biasa.

2. Konfigurasi Pin (Pinout)

- Collector (C)

- Emitter (E)
(Beberapa tipe memiliki Base, tetapi jarang digunakan)

3. Insight Datasheet (Versi Praktis)

- Tegangan kerja: 3V–15V

- Output: Analog (arus/tegangan berubah)

- Sensitivitas: tinggi terhadap cahaya

Makna praktis:
Semakin terang cahaya → arus kolektor meningkat

4. Prinsip Kerja

Cahaya menghasilkan pasangan elektron-hole yang memperkuat arus transistor.

Analogi:
Seperti LDR, tetapi memiliki “penguat internal”

5. Karakteristik Sensor

- Lebih cepat dari LDR

- Sensitivitas tinggi

- Arah cahaya memengaruhi hasil

6. Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan:

- Respon cepat

- Lebih sensitif dibanding LDR

Kekurangan:

- Lebih kompleks

- Perlu rangkaian tambahan

7. Contoh Proyek IoT

Nama: Sensor Deteksi Garis (Line Follower)
Cara kerja:
Pantulan cahaya → deteksi garis hitam/putih
Output: robot mengikuti garis

- PIR Sensor (Passive Infrared)

1. Pengertian

PIR Sensor mendeteksi pergerakan manusia atau objek berdasarkan perubahan radiasi infra merah.

2. Konfigurasi Pin

3. Insight Datasheet

- Tegangan: 5V

- Output: Digital

- Jarak deteksi: ±3–7 meter

- Sudut deteksi: ±120°

4. Prinsip Kerja

Mendeteksi perubahan panas (infrared) dari tubuh manusia.

Analogi:
Seperti mata yang “melihat panas”, bukan cahaya

5. Karakteristik

- Tidak mendeteksi objek diam

- Respon sedang

- Dipengaruhi suhu lingkungan

6. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan:

- Hemat energi

- Mudah digunakan

Kekurangan:

- Tidak mendeteksi tanpa gerakan

- Bisa false trigger

7. Contoh Proyek

Nama: Lampu Otomatis Berbasis Gerakan
Cara kerja:
Gerakan terdeteksi → lampu menyala
Output: efisiensi energi

- Ultrasonic Sensor (HC-SR04)

1. Pengertian

Sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur jarak menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi.

2. Konfigurasi Pin

- TRIG → pemicu gelombang

- ECHO → menerima pantulan

3. Insight Datasheet

- Tegangan: 5V

- Output: Digital (pulse)

- Range: 2 cm – 400 cm

- Akurasi: ±3 mm

4. Prinsip Kerja

Mengukur waktu pantulan gelombang suara.

Analogi:
Seperti gema saat berteriak di gunung

5. Karakteristik

- Akurasi cukup tinggi

- Dipengaruhi permukaan objek

- Tidak bekerja baik pada bahan lunak

6. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan:

- Tidak tergantung cahaya

- Jarak cukup jauh

Kekurangan:

- Dipengaruhi sudut objek

- Tidak efektif pada bahan penyerap suara

7. Contoh Proyek

Nama: Sensor Parkir Mobil
Cara kerja:
Jarak dekat → buzzer semakin cepat
Output: indikator jarak

- Proximity Sensor

1. Pengertian

Proximity sensor mendeteksi keberadaan objek tanpa kontak langsung.

2. Konfigurasi Pin

Bervariasi, umum:

3. Insight Datasheet

- Tegangan: 5V–24V

- Output: Digital

- Range: 2–10 cm (umum)

4. Prinsip Kerja

Bisa berbasis induktif, kapasitif, atau inframerah.

Analogi:
Seperti sensor otomatis di keran air

5. Karakteristik

- Respon cepat

- Tidak perlu kontak

- Dipengaruhi material objek

6. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan:

- Tahan lama

- Tidak aus

Kekurangan:

- Jarak terbatas

- Tergantung jenis sensor

7. Contoh Proyek

Nama: Tempat Sampah Otomatis
Cara kerja:
Tangan mendekat → tutup terbuka
Output: sistem tanpa sentuh

- Touch Sensor

1. Pengertian

Touch sensor mendeteksi sentuhan manusia menggunakan perubahan kapasitansi.

2. Konfigurasi Pin

3. Insight Datasheet

- Tegangan: 3.3V–5V

- Output: Digital

- Sensitivitas: tinggi

4. Prinsip Kerja

Tubuh manusia mengubah kapasitansi listrik saat menyentuh sensor.

Analogi:
Seperti layar smartphone

5. Karakteristik

- Respon cepat

- Sensitif terhadap gangguan

- Bisa false trigger

6. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan:

- Tidak ada bagian mekanik

- Tahan lama

Kekurangan:

- Sensitif noise

- Bisa aktif tanpa sengaja

7. Contoh Proyek

Nama: Saklar Sentuh
Cara kerja:
Sentuh → lampu ON/OFF
Output: kontrol modern

- Heartbeat Sensor

1. Pengertian

Heartbeat sensor adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi detak jantung dengan memanfaatkan perubahan aliran darah pada pembuluh kapiler.

2. Konfigurasi Pin (Pinout)

- VCC → Tegangan suplai

- GND → Ground

- SIGNAL → Output analog/digital

3. Insight Datasheet (Versi Praktis)

- Tegangan kerja: 3.3V–5V

- Output: Analog atau Digital

- Metode: Photoplethysmography (PPG)

Makna praktis:
Sensor membaca perubahan kecil cahaya akibat aliran darah di jari.

4. Prinsip Kerja

LED memancarkan cahaya ke kulit → sebagian diserap darah → perubahan intensitas dibaca sensor.

Analogi:
Seperti melihat denyutan air di selang transparan

5. Karakteristik Sensor

- Sensitif terhadap gerakan

- Respon cepat

- Dipengaruhi posisi jari

6. Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan:

- Non-invasif

- Mudah digunakan

Kekurangan:

- Noise tinggi

- Tidak akurat untuk medis

7. Contoh Proyek IoT

Nama: Monitoring Detak Jantung
Cara kerja:
Sensor → Arduino → tampil BPM
Output: detak jantung real-time

- Color Sensor (TCS3200/TCS230)

1. Pengertian

Color sensor digunakan untuk mendeteksi warna objek dengan mengukur intensitas cahaya RGB.

2. Konfigurasi Pin

- S0–S3 → memilih filter warna

- OUT → output frekuensi

3. Insight Datasheet

- Tegangan: 3.3V–5V

- Output: Frekuensi (digital)

- Sensitivitas: tinggi terhadap RGB

4. Prinsip Kerja

Menggunakan filter warna (Red, Green, Blue) dan fotodioda.

Analogi:
Seperti mata manusia yang melihat warna dasar

5. Karakteristik

- Sensitif terhadap cahaya lingkungan

- Perlu kalibrasi

- Respon cepat

6. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan:

- Bisa membedakan warna

- Presisi cukup baik

Kekurangan:

- Perlu pencahayaan stabil

- Kalibrasi penting

7. Contoh Proyek

Nama: Sortir Barang Berdasarkan Warna
Cara kerja:
Sensor → klasifikasi warna → aktuator bergerak
Output: sistem sorting otomatis

- IR Sensor (Infrared Sensor)

1. Pengertian

IR sensor menggunakan cahaya infra merah untuk mendeteksi objek atau komunikasi sederhana.

2. Insight Datasheet

- Tegangan: 3.3V–5V

- Output: Digital

- Jarak: pendek (2–30 cm)

3. Prinsip Kerja

Cahaya IR dipancarkan → dipantulkan → diterima kembali.

Analogi:
Seperti cermin yang memantulkan cahaya

4. Karakteristik

- Cepat

- Dipengaruhi cahaya sekitar

- Jarak terbatas

5. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan:

- Murah

- Cepat

Kekurangan:

- Terganggu cahaya matahari

- Jarak pendek

6. Contoh Proyek

Nama: Line Follower Robot
Cara kerja:
Pantulan IR → deteksi garis
Output: navigasi robot

- Gyroscope Sensor

1. Pengertian

Gyroscope adalah sensor yang mengukur rotasi atau perubahan orientasi sudut.

2. Konfigurasi Pin

- Menggunakan komunikasi I2C

3. Insight Datasheet

- Tegangan: 3.3V–5V

- Output: Digital (data rotasi)

- Sumbu: X, Y, Z

4. Prinsip Kerja

Menggunakan efek Coriolis untuk mendeteksi perubahan sudut.

Analogi:
Seperti menjaga keseimbangan saat berputar

5. Karakteristik

- Sangat sensitif

- Drift (error bertambah seiring waktu)

- Respon cepat

6. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan:

- Presisi tinggi

- Real-time

Kekurangan:

- Drift

- Perlu kalibrasi

7. Contoh Proyek

Nama: Stabilizer Kamera
Cara kerja:
Deteksi gerakan → kompensasi motor
Output: video stabil

Harga

| Murah | Menengah | Mahal |
| --- | --- | --- |
| LM35 | Ultrasonic HC-SR04 | Gyroscope Sensor |
| Thermistor | PIR Sensor | Color Sensor (TCS3200/TCS230) |
| DHT11 | Water Flow Sensor | Heartbeat Sensor |
| Rain Sensor | Gas Sensor MQ Series | Phototransistor(tidak mahal tapi sulit) |
| Soil Moisture | Smoke Sensor | Proximity Sensor |
| LDR | Alcohol Sensor |  |
| IR Sensor |  |  |
| Touch Sensor |  |  |